BÁO CÁO KIỂM THỬ ĐƠN VỊ (UNIT TEST REPORT)

DỰ ÁN: HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO - MÔ-ĐUN ESP32

Công cụ kiểm thử: Unity Test Framework (Tiêu chuẩn nhúng C / ESP-IDF)

Thời gian thực hiện: Tháng 08/2026 | Người báo cáo: Nhóm phát triển hệ thống

Kết quả tổng quan: 29/29 Test Cases PASSED (Tỷ lệ đạt 100%)

I. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI KIỂM THỬ

1. Tích hợp công cụ Unity Test Framework trực tiếp vào dự án ESP.

2. Kiểm thử Chức năng 1: Đọc giá trị Cảm biến 1 (Khoảng cách / Phát hiện vật cản).

3. Kiểm thử Chức năng 2: Đọc giá trị Cảm biến 2 (Trạng thái cửa / Công tắc từ an ninh).

4. Kiểm thử Chức năng 3 & 4: Kết nối không dây BLE và WiFi (Gửi/Nhận dữ liệu, kết nối lại).

5. Sử dụng kỹ thuật dữ liệu giả (Mocking / Stubbing data) để kiểm tra tất cả các trường hợp bình thường, ngoại lệ, mất kết nối, ngoài dải đo và an toàn bộ nhớ.

II. BẢNG CHI TIẾT CÁC TEST CASE VÀ KẾT QUẢ

1. Nhóm Cảm biến 1: Đọc khoảng cách / phát hiện vật cản

| Mã TC | Tên Hàm Test | Kịch bản / Dữ liệu Mock | Kết quả mong đợi | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC_S1_01 | test_sensor1_init_success | Khởi tạo phần cứng bình thường | Mã SENSOR_OK | PASS |
| TC_S1_02 | test_sensor1_init_hardware_fault | Mock phần cứng bị lỗi (fault=true) | Bắt lỗi HARDWARE_FAULT | PASS |
| TC_S1_03 | test_sensor1_read_normal_valid_distance | Mock khoảng cách chuẩn 25.5 cm | Đọc đúng 25.50 cm | PASS |
| TC_S1_04 | test_sensor1_read_adc_conversion | Mock ADC 12-bit = 2048 (50% dải) | Quy đổi đúng ~200 cm | PASS |
| TC_S1_05 | test_sensor1_read_out_of_range_low | Mock khoảng cách 1.0 cm (< 2cm) | Bắt lỗi OUT_OF_RANGE | PASS |
| TC_S1_06 | test_sensor1_read_out_of_range_high | Mock khoảng cách 450.0 cm (> 400cm) | Bắt lỗi OUT_OF_RANGE | PASS |
| TC_S1_07 | test_sensor1_read_timeout_error | Mock cảm biến bị treo/timeout | Bắt lỗi SENSOR_ERR_TIMEOUT | PASS |
| TC_S1_08 | test_sensor1_detect_object_within_threshold | Khoảng cách 30cm <= ngưỡng 50cm | Cờ phát hiện = TRUE | PASS |
| TC_S1_09 | test_sensor1_detect_object_outside_threshold | Khoảng cách 80cm > ngưỡng 50cm | Cờ phát hiện = FALSE | PASS |
| TC_S1_10 | test_sensor1_read_null_pointer_safety | Truyền con trỏ NULL | Bắt lỗi INVALID_PARAM | PASS |

2. Nhóm Cảm biến 2: Đọc trạng thái cửa / công tắc từ bảo mật

| Mã TC | Tên Hàm Test | Kịch bản / Dữ liệu Mock | Kết quả mong đợi | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC_S2_01 | test_sensor2_init_success | Khởi tạo cảm biến cửa thành công | Mã SENSOR_OK | PASS |
| TC_S2_02 | test_sensor2_read_door_closed | Mock GPIO = 0 (Cửa đóng) | DOOR_STATE_CLOSED, an toàn = true | PASS |
| TC_S2_03 | test_sensor2_read_door_open | Mock GPIO = 1 (Cửa mở) | DOOR_STATE_OPEN, an toàn = false | PASS |
| TC_S2_04 | test_sensor2_read_tamper_alert | Mock cạy phá cảm biến (Tamper=true) | Cảnh báo DOOR_STATE_TAMPER | PASS |
| TC_S2_05 | test_sensor2_read_hardware_fault | Mock mất tín hiệu cảm biến cửa | Bắt lỗi HARDWARE_FAULT | PASS |
| TC_S2_06 | test_sensor2_debounce_filter_noise | Mock chuỗi xung nhiễu [0,0,1,0,0] | Khử nhiễu: Giữ trạng thái CLOSED | PASS |
| TC_S2_07 | test_sensor2_read_null_pointer_safety | Truyền con trỏ NULL | Bắt lỗi INVALID_PARAM | PASS |

3. Nhóm Kết nối Không dây: BLE & WiFi

| Mã TC | Tên Hàm Test | Kịch bản / Dữ liệu Mock | Kết quả mong đợi | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC_NET_01 | test_ble_init_success | Khởi tạo BLE tên 'ESP32_AccessControl' | Chế độ chờ kết nối | PASS |
| TC_NET_02 | test_ble_connect_success | Kết nối đúng MAC Raspberry Pi | CONN_STATUS_CONNECTED | PASS |
| TC_NET_03 | test_ble_connect_auth_fail_wrong_mac | Kết nối sai địa chỉ MAC đích | Bắt lỗi AUTH_FAIL | PASS |
| TC_NET_04 | test_ble_connect_peer_unavailable_timeout | Thiết bị ngoài vùng phủ sóng | Bắt lỗi TIMEOUT | PASS |
| TC_NET_05 | test_ble_send_rfid_card_payload | Gửi UID thẻ RFID topic 'rfid/scan' | Truyền gói tin thành công | PASS |
| TC_NET_06 | test_ble_send_data_when_disconnected | Gửi dữ liệu khi chưa kết nối | Bắt lỗi DISCONNECTED | PASS |
| TC_NET_07 | test_ble_receive_unlock_command | Nhận lệnh mở cửa 'UNLOCK_DOOR' | Đọc đúng lệnh từ Pi | PASS |
| TC_NET_08 | test_ble_auto_reconnect_mechanism | Tự động kết nối lại sau rớt sóng | Thử lại & kết nối thành công | PASS |
| TC_NET_09 | test_wifi_connect_success | Kết nối WiFi đúng SSID & Password | CONN_STATUS_CONNECTED | PASS |
| TC_NET_10 | test_wifi_connect_auth_fail | Kết nối WiFi sai mật khẩu | Bắt lỗi AUTH_FAIL | PASS |
| TC_NET_11 | test_wifi_connect_ap_not_found | Kết nối SSID không tồn tại | Bắt lỗi TIMEOUT | PASS |
| TC_NET_12 | test_wifi_send_telemetry_data | Gửi log sự kiện qua HTTP endpoint | Gửi gói tin thành công | PASS |

III. KẾT LUẬN

1. Đạt chuẩn 100%: Toàn bộ 29/29 kịch bản kiểm thử đều đạt kết quả PASS.

2. Tích hợp độc lập: Module test được cô lập an toàn, không gây ảnh hưởng đến hệ thống chính.

3. Sẵn sàng nạp và triển khai trên phần cứng thực tế.